第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：氟化钾

化学品英文名：potassium fluoride

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用作分析试剂、 络合物形成剂，及用于玻璵雕刻和食物防腐，还用作杀虫剂、氟化剂等。

第二部分 危险性概述

健康危害：本品对粘膜，上呼吸道、眼睛、皮肤组织有极强的破坏作用。吸入后可因喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

入侵途径：吸入、食入、经皮吸收

燃爆危险:本品不燃，有毒，具刺激性，严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：氟化钾

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氟化钾 | 95.0% | 7789-23-3 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：与酸类反应放出有腐蚀性、刺激性更强的氢氟酸，能腐蚀玻璃。

灭火方法和灭火剂：用大量水灭火。用雾状水驱散烟雾与刺激性气体。

灭火注意事项及措施：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘，用沽净的铲子收集于干燥、沽净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿胶布防毒衣，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻裝轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：离子选择性电极法

工程控制：密闭操作，局部通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撇离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。

身体防护：穿防毒服。

手防护： 	戴乳胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状:无色立方结晶， 易潮解。

pH:

熔点(C): 858

相对密度(水=1): 2. 48

沸点(C): 1505

相对燕气密度(空气=1):无资料

分子式: KF

分子量: 58. 10

主要成分:含量: 工业级≥95. 0%。

饱和蒸气压(kPa): 133. 3Pa(885C)

燃烧热(kJ/mol):无意义

临界温度(C):无资料

临界压力(0Pa):无资料

辛醇/水分配系数的对数值:无资料

闪点(C):无意义

爆炸上限%(V/V):无意义

引燃温度(C):无意义

爆炸下限%(V/V):无意义

溶解性:溶于水、 氢氟酸、液氨，不溶于醇。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性： 稳定

禁配物：	强酸。

避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等

危险反应：

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50：245 mg/kg(大鼠经口)

LC50：无资料

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性：	无资料

致敏性：  无资料

致突变型：无资料

致畸性：

致癌性：无资料

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：尽可能回收利用，如果不能回收利用采用焚烧方法处置，不得采用排放至下水道的方式处置

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	61513

联合国危险货物编号（UN号）：1812

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：6.1

包装类别：053

包装标志：

包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶:塑料袋外塑料桶(固体) ;塑料桶(液体) ;两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋:塑料袋外复合塑料编织袋(聚丙烯三合- -袋、 聚乙烯三合-一袋、 聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合- -袋) :塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱:螺紋口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱:螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落。不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：《危险货物品名表》（GB12268-2012）列入，将该物质划为第6.1类，有毒物质

《危险化学品名录》列入，将该物质划为第6.1类，有毒物质

《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-29）

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。