Pyrophosphatase Inorganic 产品说明书

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| Pyrophosphatase Inorganic（1U/μL） | M102A01 | 50 U |
|  | M102A02 | 100 U |
|  | M102A03 | 200 U |
|  | M102A04 | 500 U |

产品描述

本产品是通过大肠杆菌重组表达的酵母DNA编码的无机焦磷酸酶，是一种催化无机焦磷酸盐水解生成正磷酸盐。这是高放能的反应，可偶联到热力学上不利的转化，驱动这些转化完全转化。本产品可水解随着反应生成的无机焦磷酸盐，避免其对反应的抑制，可用于反转录反应中提高RNA产量。

产品信息

| - 产品名称 | - Inorganic Pyrophosphatase无机焦磷酸酶 |
| --- | --- |
| - 来源 | - 重组大肠杆菌 |
| - 活性单位定义 | - 25℃反应条件下，每分钟催化水解焦磷酸根，产生1 μmol正磷酸根所需要的酶量定义为1U |
| - 储存缓冲液 | - 50 mM Tris-HCl，100 mM NaCl，10 mM DTT，1 mM EDTA，0.1% TritonX-100，50%甘油，pH 7.9 |
| - 储存条件 | - -20℃ |

运输和储存

本产品随干冰运输，可在-20℃保存两年。

产品适用范围

- 体外转录反应中提高核酸扩增反应效率，增加核酸产量。

- 促进蛋白质和核酸的合成。

- 在其他存在PPi干扰的应用中使用。

注意事项

- 该产品在多种反应Buffer中均具有活性，通常本产品在体外转录扩增以及

- LAMP扩增等实验中可直接接入。

- 本酶的用量在不同的实验中需要优化调整。