# T7 高产率 RNA 共转录试剂盒

# (N1-Me-pUTP)使用说明书

01 产品信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| T7 高产率 RNA 共转录试剂盒(N1-Me-pUTP) | K104A01 | 20 rxns |
|  | K104A02 | 50 rxns |

02 产品描述

本试剂盒可用于体外转录合成RNA。试剂盒使用T7 Enzyme Mix，以含有T7启动子序列的线性双链DNA为模板，NTPs为底物对启动子下游DNA序列进行转录合成单链RNA。在转录中可使用标记或者修饰的NTPs为底物来制备生物素或染料标记的RNA。使用本试剂盒，1 μg的DNA模板投入可产生100-200 μg的RNA。转录合成的RNA可用于各种下游应用，如RNA的结构和功能研究、RNA干扰和体外翻译研究等。

03 产品组分

| 组分 | 货号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | K104A01 (20 rxns) | K104A02 ( 50 rxns) |
| T7 Enzyme Mix | 60 μL | 150μL |
| 10 × Transcription Buffer | 40μL | 100 μL |
| 100mM ATP | 40 μL | 100 μL |
| 100mM CTP | 40 μL | 100 μL |
| 100mM GTP | 40 μL | 100 μL |
| 100mM N1-Me-pUTP | 40 μL | 100 μL |
| 100mM 3OMe GAG Cap | 40 μL | 100 μL |
| DNase I (2 U/μL) | 20 μL | 50 μL |
| RNase-free Water | 1 mL | 1 mL |
| Control DNA template (0.4 μg/μL) | 10 μL | 20 μL |

04 运输及储存

干冰运输。-20℃保存，两年有效期。

05 实验流程

- 1.DNA模板制备

- 带有双链T7启动子的线性化质粒或PCR扩增产物都可以作为体外转录模板，模板用RNase-free water溶解。

- T7启动子序列: TAATACGACTCACTATAA*GG （注: A*为RNA开始转录的第一个碱基）。

- 1.1质粒模板

- 带T7启动子的线性化可以作为转录模板，质粒的线性化和纯度会影响转录RNA产物的产量及完整性。环状质粒由于没有有效的终止，会转录出不同长度的RNA产物，为了得到特定长度的RNA，质粒必须完全线性化，线性化的质粒请确保双链为平末端或编码链5'端突出末端。质粒线性化后，建议线性质粒模板进一步纯化后体外转录，以避免RNase、蛋白及盐残留对转录体系的影响。

- 1.2 PCR产物模板

- 含有T7启动子的PCR产物可作为体外转录模板。PCR扩增模板时将T7启动子（TAATACGACT CACTATAGGG）加在非编码链的上游引物的5'端。PCR产物可以不经纯化直接作为模板，但纯化后会得到更高的RNA产量。为了获得更高质量的RNA，可将PCR产物用凝胶回收，再作为体外转录模板。

体外转录

www.vazyme.com

- 2.1 试剂化冻

- 将T7 Enzyme Mix短暂离心并置于冰上。解冻10 × Transcription Buffer、ATP、GTP、CTP、N1-Me-pUTP及3OMe-GAG Cap，并短暂离心，置于冰上。10× Transcription Buffer室温下放置。

- 2.2 转录反应

共转录加帽按如下体系准备反应：

| 组分 | 体积（20 μL） |
| --- | --- |
| RNase-free Water | Up to 20 μL |
| 10 × Transcription Buffer | 2 μL |
| 100mM ATP | 2μL |
| 100mM CTP | 2μL |
| 100mM GTP | 2μL |
| 100mM N1-Me-pUTP | 2μL |
| 100mM 3OMe-GAG Cap | 2μL |
| T7 Enzyme mix | 3 μL |
| DNA Template | 1 μg |

注:

- 反应应在37℃下进行。由于10 × Transcription Buffer中含有亚精胺，低温下亚精胺浓度过高可能会导致DNA模板析出。

- 反应产物可能有白色沉淀物，这是反应中的游离焦磷酸与镁离子产生焦磷酸镁，但不会影响后续的实验。可以通过加入EDTA来清除。

- 若在PCR仪中进行反应，热盖应打开，以防止时间过长反应溶液蒸发。

- 所用试剂和容器必须为RNase-free。

- Control DNA Template用于转录时，加入量为1 μL，作为试剂盒转录功能验证，使用不同的DNA模板的产量可能会有差异。

- 2.3 37℃ 孵育2.5h

- 将上述反应溶液混合，短暂离心至管底，37℃ 孵育2.5 h。如果转录本长度小于100 nt时，可将反应时间延长至3-8 h。

- 2.4 DNase I处理(可选)

反应完成后，每管加入1μL DNase I，37℃孵育15min，以去除模板DNA。

- 产物纯化

- RNA磁珠纯化

- 提前从4℃冰箱取出RNA磁珠，平衡至室温，以RNase-free water稀释转录产物至50 μL。

- 倒置或涡旋使磁珠充分混匀，加入2倍体积的磁珠(100 μL)至RNA样品(50 μL)中，以移液器

吹打6次以上。室温孵育5分钟，使RNA与磁珠结合。

- 将样品置于磁力架上5分钟。待溶液澄清后，小心除去上清液。

- 将样品置于磁力架上，加入200 μL新鲜配制的80%乙醇（RNase-free water配制）冲洗磁珠，室温孵育30秒，小心地除去上清。再重复1次该操作。

- 将样品置于磁力架上，打开盖子5分钟，风干磁珠。(注意: 避免过度干燥。否则得到的RNA量会减少)。

- 将样品从磁力架上取下，加入23 μL RNase-free water，移液器吹打6次以使样品混匀，室温孵育5分钟。

- 将样品置于磁力架上5分钟。待溶液澄清后，小心地将20 μL上清液转移到新的RNase-free PCR管中。(注意: 转移上清时留下2-3 μL的液体，以免吸入磁珠影响后续实验。所得RNA极不稳定，请尽快进行下一步操作。如需保存，请在-80℃下保存。

- (2) 氯化锂沉淀

氯化锂沉淀法要求RNA长度必须大于300nt，且浓度不能小于 100 ng/μL。

a.在20 μL反应液中加入30 μL RNase-free water ，混匀，再加入30 μL 8M 氯化锂溶液。

b.混匀后-20℃孵育30 min，4℃下12,000 rpm离心15 min，弃上清。

c.加入500 μL预冷的70%乙醇洗涤RNA沉淀，4℃ 15,000 rpm离心15 min，弃上清。重复2次。

d.开盖干燥2 min，加入20 - 50 μL RNase-free water或其他缓冲液溶解RNA沉淀。纯化后的

- RNA溶液保存在-80℃。

- (3) 柱纯化

a.柱纯化可以去除蛋白和游离核苷酸。纯化前加入80 μL RNase-free water将产物稀释至100 μL，再按柱纯化说明书进行纯化。

# 4.RNA定量

a. 紫外吸收法

- A260紫外吸收法测定RNA含量。

b.染料法

使用RiboGreen染料定量RNA，游离核苷酸不会影响定量，可以对纯化或未纯化的反应产物中的RNA准确定量。

# 5.RNA大小和质量检测

- 琼脂糖凝胶电泳

- 为了确定RNA的大小、完整性和质量，可采用琼脂糖凝胶电泳或聚丙烯酰胺凝胶电泳检测。

- Agilent 5200毛细管电泳仪检测

Agilent 5200电泳仪可用于评价RNA的完整性和质量。它只需要极少量的RNA样品进行分析。

06 注意事项

- 注意规范操作，不要在反应体系中引入RNase。

b.实验耗材(如移液器枪头、PCR反应管、离心管等)应严格使用RNase-Free产品。

c.为了您的安全和健康，请穿上实验室服，戴上一次性口罩及一次性手套。

d.本产品仅供研究使用。

常见问题可扫描上方二维码