MMLV Reverse Transcriptase产品说明书

| 产品名称 | Cat# | 规格 |
| --- | --- | --- |
| MMLV Reverse Transcriptase （200U/μL） | F103A00 | 50 μL |
|  | F103A01 | 100 μL |
|  | F103A02 | 200 μL |
|  | F103A03 | 500 μL |

产品描述

野生型M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus) 具有RNase H 活性能够催化降解RNA/DNA 杂合体中的RNA，因此在cDNA 第一条链的合成反应中可能会降解模板RNA。本产品是通过定点突变得到的RNase H 活性减少的M-MLV 突变体，相较于野生型 MMLV 和 MMLV RNase H- 酶，具有更高的 cDNA 产量，改进的 cDNA 长度，更高的高GC含量，同时具有末端转移酶活性，可用于5' RACE等实验。

产品组分

| 组分 | 产品规格/编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F103A01 | F103A02 | F103A03 | F103A04 |
| MMLV Reverse Transcriptase | 50 μL | 100 μL | 200 μL | 500 μL |
| 10×MMLV Buffer | 500 μL | 1 mL | 1 mL×2 | 1 mL×5 |
| 0.1M DTT | 500 μL | 1 mL | 1 mL×2 | 1 mL×5 |

产品信息

| 产品名称 | MMLV Reverse Transcriptase |
| --- | --- |
| 来源 | 大肠杆菌 |
| 活性单位定义 | 37℃条件下，以Poly(A)-Oligo(dT) 为模板/引物，在10 min内，掺入1 nmol的[3H] dTTP所需要的酶量定义为1个活性单位（U）。 |
| 储存缓冲液 | 20mM Tris,100mM NaCl,0.1mM EDTA,1mM DTT,0.01% NP-40,50%甘油,pH7.5 |
| 储存条件 | -20℃ |

运输和储存

- 本产品随干冰运输，可在-20℃保存两年。

实验流程

- 反应体系：

1.于冰上配置如下体系

| 组分 | 体系 |
| --- | --- |
| 引物 | XμL |
| Oligo(dT)20 | 终浓度2.5 μM |
| 或随机引物 | 终浓度2.5 ng/μL |
| 或基因特异性引物 | 终浓度0.25 μM |
| 模板 RNA | 50 ng~1 μg/20 μL |
| dNTP Mix (10 mM Each） | 1 μL |
| ddH2O | Up to 13 μL |

2. 将以上混合液在65℃温育5 min，迅速取出置于冰上冷却1 min；

3. 向反应混合液中继续加入：

| 组分 | 体系 |
| --- | --- |
| 10×MMLV Buffer | 2 μL |
| 0.1M DTT | 1 μL |
| MMLV Reverse Transcriptase （200U/μL） | 1 μL |
| RNase Inhibitor (40 U/μL) | 1 μL |

4. 轻柔吸打混匀后，瞬离；

5. 若使用Oligo(dT)20 或基因特异性引物，42℃温育30 min；若使用随机引物，先25℃温育5 min，之后42℃温育30 min；

6. 反应结束后，85℃温育5 min以终止反应；

7. 将获得的cDNA*溶液置于冰上，用于后续实验。

*cDNA溶液置于-20℃可保存半年；置于-80℃可长期储存。

注意事项

- 防止RNase污染

- 实验所用的离心管、枪头等耗材均需保证RNase-free。

- 操作时需穿戴干净的手套、口罩

- 请保持实验区域洁净

- 本产品仅做科研用途