qPCR Master Mix(SYBR)产品说明书v1.1

产品信息

| 产品名称 | Cat# | 规格 |
| --- | --- | --- |
| qPCR Master Mix(SYBR) | F110A01 | 1 mL |
|  | F110A02 | 5 mL |
|  | F110A03 | 10 mL |
|  | F110A04 | 25 mL |

产品描述

qPCR Master Mix(SYBR)是2×实时定量PCR扩增的预溶液，具有荧光强度高，灵敏度高和特异性强，扩增产量高等特点。核心组分 Taq DNA聚合酶采用抗体法热启动，可以有效抑制样品准备过程中引物退火导致的非特异性扩增。同时配方添加了提升PCR反应扩增效率因子和均衡不同GC含量（30~70%）基因扩增的促进因子，使定量PCR可以在宽广的定量区域内获得良好的线性关系。

产品组分

| 组分 | F110A01 | F110A02 | F110A03 | F110A04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×qPCR Master Mix(SYBR) | 1 mL | 1 mL×5 | 1 mL×10 | 1 mL×25 |
| Low Rox Dye | 40 μL | 200 μL | 400 μL | 1 mL |
| High Rox Dye | 40 μL | 200 μL | 400 μL | 1 mL |

使用说明

- 推荐qPCR反应体系*

| 组分 | 20 μL体系 | 50 μL体系 | 终浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×qPCR Master Mix(SYBR) | 10 μL | 25 μL | 1× |
| 上游引物，10μM* 1 | 0.4 μL | 1 μL | 200 μM |
| 下游引物，10μM*2 | 0.4 μL | 1 μL | 200 μM |
| DNA模板/cDNA*3 | x μL | x μL | - |
| Reference Dye（可选）*4 | 0.4 μL | 1 μL | 1× |
| 无菌水 | Up to 20 µL | Up to 50 µL | - |

* 1推荐使用20 μL或50 μL，以保证目的基因扩增的有效性和重复性；上机前需充分混匀，避免剧烈震荡产生过多气泡。

*2通常引物终浓度为0.2 μM，也可以根据情况在0.1-0.8μM之间进行调整。

*3如模板为未稀释cDNA原液，使用体积不应超过qPCR反应总体积的1/10，最佳模板加入量以保证扩增得到的Ct值在20-30个循环为宜。

*4不同的荧光定量PCR仪对ROX的要求不同，请根据实际所用仪器选择含高浓度ROX (High ROX)、低浓度ROX (Low ROX)。

- 反应程序

两步法反应程序

| T步骤 |  | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1循环 | 热激活 | 95℃ | 5~10min |
| 40循环 | 变性 | 95℃ | 15 sec |
|  | 退火&延伸* | 60℃ | 30~60 sec |
| 1循环 | 熔解曲线程序** | 仪器默认设置 |  |

*退火温度和时间：请根据引物和目的基因的长度进行调整。

**熔解曲线：通常情况下可以使用仪器默认程序。

三步法反应程序

| 步骤 |  | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1循环 | 热激活 | 95℃ | 5~10min |
| 40循环 | 变性 | 95℃ | 15 sec |
|  | 退火 | 50~60℃ | 30 sec |
|  | 延伸 | 72℃ | 30 sec |
| 1循环 | 熔解曲线程序 | 仪器默认设置 |  |

适用机型

| 添加ROX类型 | 适用PCR仪 |
| --- | --- |
| 不需添加 | Roche LightCycler 480, Roche LightCyler 96，Bio-rad iCyleriQ，iQ5，CFX96, etc. |
| Low ROX | ABl Prism7500/7500Fast，QuantStudio 3 System, QuantStudio 5 System, QuantStudio6 FlexSystemQuantStudio7 Flex System，ViiA 7 systemStratagene Mx3000/Mx3005P Corbett Roton Gene 3000, etc. |
| High ROX | ABl Prism7000/7300/7700/7900，EppendorfAB Step One/Step One Plus, etc. |

运输和储存

本产品干冰运输，可在-15℃~ -25℃保存两年。

注意事项

- 本产品仅作科研用途！不能用于人体。

- 解冻后qPCR Master Mix溶液可能出现絮状或白色沉淀，手握缓慢溶解并上下轻柔颠倒混匀至溶液澄清，不影响试剂性能。

- 若需要电泳，为了获得清晰的条带，建议将qPCR产物稀释20-30倍后进行电泳。

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。