                                                     Q/HQF
菏泽强发生物科技有限公司企业标准

                                                       Q/HQF 03-2024
N-羟乙基邻苯二甲酰亚胺

2024-08-09发布                                     2024-08-16实施
菏泽强发生物科技有限公司 发布

前    言

本标准是我公司根据生产实践和用户的要求起草制定的，产品为多种精细化工产品的有机中

间体，主要用于高精细化工产品、医药食品中间及高档树脂，其产品质量安全、可靠。鉴

于目前尚无此产品的国家标准和行业标准，为了规范组织生产，改进产品质量，根据《中

华人民共和国标准法》的有关规定，参照相关标准的有关内容，制定本企业标准。

本标准文本格式参照了GB/T1.1-2000版标准导则的有关内容。

本标准用于我公司组织生产、质量控制和监督检查的依据。

本标准由菏泽强发生物科技有限公司提出。

本标准由菏泽强发生物科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人：苏习龙、任正玉。

本标准于2024年08月09日首次发布。

本标准自2024年08月16日起实施。

N-羟乙基邻苯二甲酰亚胺

1范围

本标准规定了N-羟乙基邻苯二甲酰亚胺（N-羟乙基酞酰亚胺）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T191-2000包装储运图示标志

GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

3术语与定义

3.1  化学名：N-羟乙基邻苯二甲酰亚胺  N-（2-Hydroxyethyl) phthalimide

3.2  别名：N-羟乙基酞酰亚胺

3.3  分子式：C10H9NO3
3.4  分子量：191.18                  

3.5  CAS 登录号3891-07-4 

性状  白色针状或棱状结晶，熔点：126℃—129℃

技术要求

技术要求应符合表1的规定要求

	项目
	试验条件
	主要指标

	外观
	目测
	白色结晶粉末

	熔点   ℃
	20℃环境用油浴式熔点测定法
	126℃~129℃

	灰分   %   ≤
	经900℃高温反复灼烧遗留
	0.3

	水分   %   ≤
	75℃恒温烘2h复称重差
	0.3

	含量
	液相色谱仪面积归一法
	≥99


4试验方法

4.1外观

目测（感官测定或样品对比）

4.2熔点

4.2.1.1全自动熔点仪测试，按仪器操作规程测试。

4.2.2.1毛细管测试法

仪器：毛细管，载热液（硅油）、200~250精密温度计、毛细管（其规格为0.4mm~0.9mmXL80mm~100mm）、加热炉或酒精灯。

4.2.2.2方法：本品可采用双浴式熔点测定法（牛角管或圆底烧瓶250ml）,其中悬一支试管，管底距外管底10mm~15mm，温度计与装好样品的毛细管插入内管中。

4.2..2.3步骤

将研细的试样装入一端封闭的毛细管中，取一支800mm~1300mm的玻璃管立于玻璃板上，将装有试样的毛细管开口向上从玻璃管上部向下投掷数下直至毛细管试样达6mm~10mm高备用，然后将温度计放在试管中加热，当温度邻近熔点前30℃时将毛细管绑在温度计水银球中部，放入试管中控制热源继续加热，使每分钟温度升1℃左右，观察试样开始出现熔珠时记录温度，即为初熔点，全部熔完为终熔点。

4.3灰分

4.3.1仪器：高温炉、磁坩埚、干燥箱、万分之一电光天平等。

4.3.2步骤

称取2g~3g样品（准重至±0.0002g）于恒重的磁坩埚中先于电炉上进行低温碳化完全（勿使着火），然后将坩埚放在800℃~900℃高温炉中烧2h后取出稍冷移至干燥器中，冷至室温称重，再灼烧至恒重，按公式（1）进行计算。

          G2  － G1

灰分= ────────×100%┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（1）

             G

式中：G2┅┅┅┅┅灰分和坩埚重；

         G1┈┈┈坩埚重

     G ┈┈┈ 样品重。

4.4水分

称取2g~3g样品（准重至±0.0002g）于已恒重的称量瓶中，然后放在干燥箱内，打开瓶盖使之在75℃加热2h，取出放在干燥器中冷却至室温（约30℃）称重，按公式（2）进行计算。

         G2  － G1

水分= ────────×100%┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈（1）

             G

式中：G2┅┅┅┅┅试样和称量瓶的加热前重（g）；

      G1┅┅┅┅┅试样称量瓶的加热后重（g）；

      G ┈┈┈ 试样重。

4.5液相色谱仪面积归一法

4.5.1方法参数
波长239nm

流动相：A:1mL磷酸，加水稀释至1L;B：乙腈：A:B=60:40(v/v)柱温：30C

流速：1.0mL/min

进样量：5.uL

4.5.2分析步骤

称取约0.05g试样，精确至0.01g，于100mL容量瓶中，用流动相溶解(超声5min)并稀释至刻度，摇匀。进样。

4.5.3结果计算：面积归一法，记录数据。

5检验规则

5.1每批产品须经本公司质监部门检验合格。并附有产品合格证后，方可出厂。

5.2同一班次，同批原料生产的产品为一个批次。

5.3每批产品抽取100g样品进行检验，每批如有一项指标不符合本标准规定时，应加倍抽样进行复检，如复检结果仍不合格，则判该批产品为不合格品。

5.4当供需双方因产品质量发生争议时，可按本标准进行仲裁检验或协商解决。

6标志、包装、运输和贮存

6.1产品用清洁无损的衬塑薄膜编织袋包装或按客户要求包装。

6.2标志应符合GB/T191-2000的规定，每袋上应有下列标志：

产品名称:N-羟甲基邻苯二甲酰亚胺
生产厂厂名：菏泽强发生物科技有限公司

厂址：山东省菏泽市曹县普连集镇王庄寨村村东
重量；

产品标准代号；

生产日期、批号；

注册商标。

也可以按客户要求进行标识。

6.3产品在运输和贮存过程中，应轻装轻卸，防火、防潮湿、防破损，禁止与强氧化剂一同运输。本产品应贮存在通风干燥无火源的仓库内，禁止与强氧化剂一同储存，堆放一般不得超过10层。

